# Relato CONAM Nº               /2013

Referência: Processo nº 391.001.701/2009

Interessado: TERRACAP

Assunto: Licenciamento Ambiental do empreendimento de parcelamento de solo urbano denominado Setor Habitacional Sol Nascente – Trecho II

Relator: Marise Pereira da Encarnação de Medeiros – Representante da Secretaria de Obras

###### APRESENTAÇÃO

###### RELATÓRIO

I – O EMPREENDIMENTO

II -  LOCALIZAÇÃO, ÁREA E CONFRONTAÇÕES

III - SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

IV - CONSULTAS ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E   DEMAIS ÓRGÃOS:

IV.1 -SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA (SLU)

IV.2 - CAESB – ÁGUA

IV.3 - CAESB - ESGOTO

IV.4 - Companhia Energética de Brasília (CEB)

IV.5 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP)

IV.6 - BRASIL TELECOM / OI

IV.7 -  METRÔ DF

IV.8 - DER/DF

V-  ASPECTOS AMBIENTAIS

V.1 – Zoneamento Ambiental e Hidrográfico

V.2 - Aspectos ambientais restritivos à ocupação

V.3 - Medidas de Mitigação e Controle ambiental

VI – ASPECTOS URBANÍSTICOS

VI.1 - Zoneamento em relação PDOT/2009

VI.2 - Parâmetros básicos de uso e ocupação do solo

VI.3 -  Dimensão das unidades imobiliárias e quantitativo por uso

VI.4 -  Densidade demográfica

VI.5 - Proporção entre equipamentos públicos comunitários , equipamentos públicos urbanos e espaços livres de uso público

VI.6 - Sistema Viário e acessibilidade

VI.7 – Relocação de Moradores

VII – Histórico do Processo

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

VOTO

ANEXOS

I – Projeto de Parcelamento Urbano – planta geral

II – Croqui com a definição e localização dos Equipamentos Públicos

III – Planta detalhe de acessibilidade

IV – Trecho Sol Nascente/Corredor Oeste

V - Condicionantes, Exigências e Restrições da LI a ser emitida

###### APRESENTAÇÃO

###### Conforme prevê o Art. 4º, §1º, XII do Regimento do CONAM/DF, o Presidente do referido Conselho designou a representante da Secretaria de Obras do DF para analisar e relatar o presente processo, com vistas à manifestação do Conselho de Meio Ambiente do DF – CONAM/DF acerca do licenciamento ambiental corretivo do Projeto de Regularização de Fundiária, denominado Sol Nascente Trecho 2, inserido nas Bordas de Ceilândia/DF.

###### RELATÓRIO

I – O EMPREENDIMENTO:

O Setor Habitacional Sol Nascente foi criado pela Lei Complementar Distrital n° 785 de 14 de novembro de 2008, e, segundo o estabelecido pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial - (PDOT/2009), integra a Zona Urbana de Expansão e Qualificação, correspondendo ainda à Área de Regularização de Interesse Social (ARIS) Sol Nascente, concedendo a todo Setor Habitacional o tratamento de Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), em atendimento à Lei Federal nº 10.257/2001 - Estatuto da Cidade.

Devido à grande extensão territorial de todo o Setor Habitacional Sol Nascente, o projeto de regularização do mesmo foi dividido em três trechos, chamados de Trecho 01, 02 e 03. O Estudo Ambiental incorporou a Área de Regularização de Interesse Social – ARIS Pôr do Sol.

O licenciamento ambiental, objeto deste relato, se restringe apenas ao Trecho 02. Para o Trecho 1 já foi emitida a Licença de Instalação Corretiva. O Trecho 3 do Setor Habitacional Sol Nascente e a Área ARIS Pôr do Sol, serão analisados posteriormente.

Até a década de 90, a área onde se localiza a “ARIS Sol Nascente” era ocupada predominantemente por chácaras e pequenas fazendas com produção agropecuária e, a partir de 1998, surgiram focos de parcelamentos urbanos resultantes do fracionamento irregular das chácaras existentes.

O Setor foi ocupado irregularmente e sem planejamento.

A população local é essencialmente de baixa renda, com renda média girando em torno de 1 a 3 salários mínimos.

No Trecho 2, a principal ocupação dos moradores é o trabalho autônomo e a população é egressa das cidades de Taguatinga, Samambaia e Ceilândia.

O comércio e os serviços são insipientes, não existindo hospitais nem escolas.

A infraestrutura urbana é precária. A rede de abastecimento de água já foi implantada, mas não há sistema de esgotamento sanitário, aumentando o risco de proliferação de doenças.

A ausência de um sistema de drenagem pluvial favorece o surgimento de erosões e voçorocas nas vias, com veiculação de águas servidas, lixo e esgoto, comprometendo ainda mais as condições de saúde e a qualidade ambiental do local.

As moradias são erguidas sob condições inadequadas, em ruas com traçado irregular, dificultando o acesso dos serviços públicos de transporte coletivo e de recolhimento de lixo, além de dificultar a própria orientação e endereçamento.

A declividade acentuada do Trecho 2 faz com que a drenagem natural no período das chuvas ganhe velocidade, ocasionando derrubadas de muros e casas.

Com base no diagnóstico Preliminar sobre Parcelamentos Informais no Distrito Federal, elaborado em 2006, foi contratado um estudo ambiental para toda área conhecida como Bordas de Ceilândia, com o objetivo de mapear os danos ambientais causados pela ocupação e propor cenários para regularização da ocupação do solo.

Em 2007 foi elaborado o Termo de Referência para elaboração do Projeto Integrado de Regularização Fundiária das áreas ocupadas irregularmente pelos Parcelamentos Sol Nascente e Pôr do Sol.

Com base no EIA/RIMA contratado foram desenvolvidos, pela Saint Germain Consultores Associados, a partir de 2008, o Estudo Urbanístico, Plano de Restrições, Cenário de Desenvolvimento e o Plano de Desenvolvimento Pactuado para a ARIS Sol Nascente.

O EIA/RIMA apresentou alternativas técnicas de implantação dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial, além da gestão de resíduos, abastecimento de energia e sistema viário, tomando como referência a definição da projeção futura do traçado urbano, os principais usos a serem desenvolvidos no local e a população de saturação.

O Projeto de Regularização Urbanística e Fundiária do Setor Habitacional Sol Nascente - Trecho 02 está amparado legalmente pelos instrumentos de política urbana dispostos na Lei Federal nº 10.257/2001 que dispõe sobre o Estatuto da Cidade, no Plano Diretor de Ordenamento Territorial aprovado pela Lei Complementar nº 803/2009 e no Termo de Ajustamento de Conduta n°002/2007, firmado entre o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o Governo do Distrito Federal, em 30 de maio de 2007.

Com o adensamento populacional e a ausência de infraestrutura urbana, ocorreram impactos ambientais negativos significativos, tais como: contaminação de águas superficiais e subterrâneas, aceleração de processos erosivos e danos às faixas marginais de preservação de cursos d’água e nascentes, assim como de outras áreas ambientalmente sensíveis.

A regularização das ocupações existentes, de forma ordenada, aliada à implantação de sua infraestrutura contribuirá positivamente para a reparação dos danos ambientais já causados, protegendo os recursos naturais existentes e fixando padrões de ocupação do solo compatíveis com a sensibilidade físico-ambiental de todo o Setor.  A qualificação do espaço urbano em tela visa, portanto, à proteção do meio ambiente e à melhoria da qualidade de vida de seus moradores, ansiosos pela regularização de suas ocupações e pela elevação do padrão de qualidade de vida.

II. LOCALIZAÇÃO, ÁREA E CONFRONTAÇÕES:

A ARIS Sol Nascente corresponde ao Setor Habitacional Sol Nascente, localizado na Região Administrativa de Ceilândia, situado à margem direita do Rio Melchior, confrontando-se com este ao sul. Tem limite norte com as quadras QNR e QNP da Ceilândia, e confronta-se a leste com o Setor P sul e nordeste com o Setor P Norte de Ceilândia.

A poligonal do Projeto de Parcelamento do Setor Habitacional Sol Nascente - Trecho 02 abrange 300,736 hectares, correspondendo a 31,88% da poligonal de todo o Setor.

Fonte: EIA/RIMA PROGEA

III. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

A TERRACAP, por meio do despacho nº. 365/2009 – NUTOP, de 14 de abril de 2009, declara a situação fundiária da área do projeto da seguinte forma:

- As áreas destacadas em “laranja” e “vermelho” localizam-se no Imóvel GUARIROBA que foi desmembrado do Município de Luziânia –GO e incorporado ao Território do Distrito Federal, em TERRAS DESAPROPRIADAS e incorporadas ao patrimônio da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – Terracap, matriculadas no Cartório do 6º Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, Livro 2 – Registro Geral, com o n°24.234 – área urbana e o remanescente com o n°24.235.

- A parte destacada em “amarelo” localiza-se no imóvel GUARIROBA, em TERRAS DESAPROPRIADAS EM COMUM, transferida e incorporada ao patrimônio da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, conforme o registro no Cartório do 6° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme o registro R.214.974. Este quinhão ainda não sofreu divisão, desta forma a Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP) é proprietária em comunhão com outro(s) particular(es).

De acordo com o posicionamento da Terracap sobre a questão fundiária, o Trecho 2 do Setor Habitacional Sol Nascente está totalmente inserido em terras desapropriadas, incorporadas ao patrimônio da Companhia conforme descrito acima e mapa da situação fundiária a seguir.

IV - CONSULTAS ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DEMAIS ÓRGÃOS:

- -      SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA (SLU)

O SLU afirma que dispõe da infraestrutura necessária para a gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos para área em análise. Essa informação é reforçada no ofício nº. 183, de 01 de Abril de 2009, – DG/SLU encaminhado a Companhia de Desenvolvimento Habitacional (CODHAB), concluindo-se que não existe restrição por parte do Serviço de Limpeza Urbana, quanto ao atendimento para a coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos no Setor.

O recolhimento de resíduos domiciliares e comerciais é realizado em dias alternados, conforme as avenidas ou as ruas percorridas, sendo que todos os resíduos coletados são encaminhados para o NOUCEI.

Em abril de 2011, por meio do ofício n° 146/2011/DIGER/SLU, de 27 de abril de 2011, em resposta ao ofício nº. 054/2011 – GRUPAR, de 31 de março de 2011, o SLU informa que não existe objeção quanto ao atendimento para coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos, no referido Setor.

2- Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) – ÁGUA

Durante o processo de elaboração do EIA/RIMA e do projeto de parcelamento e urbano foram realizadas várias consultas à CAESB.

Em resposta à empresa Saint Germain por meio da carta n°. 079/2009 - ESEI/ESSE/DE, de março de 2009, a CAESB informa que além das redes de abastecimento de água existentes, estão previstas outras redes, já projetadas, e segundo a companhia, deverão ser preservadas as faixas de servidão,l conforme estabelecem as normas da empresa.

Em resposta ao ofício nº. 051/2009 – DITEC/CODHAB, por meio da carta nº. 181/2009, de 27 de julho de 2009, a CAESB informa que possui projetos para a implantação de redes de abastecimento de água em toda a área da ocupação urbana do Sol Nascente. A CAESB considera viável a implantação de infraestrutura de saneamento para o local.

Em resposta ao ofício nº. 0851/2010 – RSGOV/BR - CAIXA, por meio da carta nº. 055/2011 – DE/CAESB, de 16 de fevereiro de 2011, a CAESB informa que o abastecimento de água do Sol Nascente é tecnicamente viável em toda área do projeto.

Em resposta ao ofício nº. 400.000.035/2011 – SULFI/IBRAM, a CAESB encaminha Relatório Técnico EPRC-11/008 por meio da carta nº. 088/2011 – EMRL/ EMR/DE/CAESB de 14 de março de 2011. Esta companhia atualiza as informações contidas nas cartas nº. 28/2007 – DT de 30.04.2007, 92/2008 – DT de 25.04.2008 e 33/2008 – TEEI/TEE/DF de 07.05.2008, visando subsidiar no processo de licenciamento ambiental da ARIS Por do Sol e Sol Nascente localizados nas bordas da Ceilândia – RA IX.

3- Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) - ESGOTO

Em resposta a empresa Saint Germain por meio da carta n°. 079/2009 - ESEI/ESSE/DE, de março de 2009, a CAESB informa que existem redes de esgoto existentes e redes de esgoto projetadas na área do projeto. Segundo esta companhia, para proteção das tubulações existentes e com o objetivo de evitar futuros remanejamentos, deverão ser mantidos os recobrimentos de 90 cm para rede na via pública e 60 cm para rede localizada no passeio, bem como as faixas de servidão que especifica.

Em resposta ao ofício nº. 051/2009 – Diretoria Técnica (DITEC/CODHAB), por meio da carta nº. 181/2009, de 27 de julho de 2009, a CAESB informa que possui projetos para a implantação de redes de esgotamento sanitário em toda a área definida para a ocupação urbana do Sol Nascente. Considera viável a implantação de infraestrutura de saneamento para o local.

Em resposta ao ofício nº. 0851/2010 – RSGOV/BR - CAIXA, por meio da Carta nº. 055/2011 – DE/CAESB, de 16 de fevereiro de 2011, a CAESB informa que o esgotamento sanitário do Sol Nascente é tecnicamente viável em toda área do projeto.	Em complemento à carta nº. 088/2011 – EMRL/EMR/DE/CAESB, de 14 de março de 2011, a CAESB informa através da carta nº. 114/2011 – EMRL/EMR /DE/CAESB de 30 de março de 2011, que os esgotos coletados nos setores ARIS Por do Sol e Sol Nascente serão transportados até a Estação de Tratamento de Esgotos – (ETE) Melchior. Esta se encontra em funcionamento e possui capacidade suficiente de atender o acréscimo de volume e carga orgânica decorrente desse parcelamento urbano.

Por solicitação do IBRAM, a CEASB enviou, em setembro do corrente ano, os Projetos Básicos (composto de memórias, cálculo e orçamento) dos Sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Ao processo principal foi apensado o processo nº 391.001.728/2009, referente ao licenciamento ambiental para o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário dos Setores Habitacionais Sol Nascente e Pôr do Sol, tendo como interessado a CAESB.

Tal processo teve início por meio do requerimento da CAESB ao IBRAM, no sentido de que fosse emitida a LI para as obras. Entre outros documentos de praxe, a CAESB encaminhou Descritivos técnicos dos projetos básicos, cronograma físico-financeiros, ARTs de elaboração dos projetos e plantas do projeto básico, além do Relatório de Avaliação de Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras para a implantação de tais sistemas.

4- Companhia Energética de Brasília (CEB)

Em atendimento à carta consulta encaminhada pela empresa Saint Germain SG – 066, de 19 março de 2009, a CEB por meio do protocolo nº. 3549-1 disponibilizou material em meio digital com as redes que interferem na área do projeto. Esse material foi considerado na execução do trabalho.

Em resposta ao ofício nº. 050/2009 – DITEC/CODHAB, de 17 de março de 2009, a CEB informa por meio da carta nº. 045/2009 – SPO que a Companhia tem condições de atender ao empreendimento em questão, tanto no que se refere aos serviços básicos de distribuição de energia elétrica, quanto aos de iluminação pública .

Em resposta ao ofício nº. 400.000.034/2001 – SULFI/IBRAM, referente à viabilidade de atendimento do Setor Habitacional Sol Nascente e Por do Sol, a CEB informa por meio da carta nº. 033/2001 – SPP as seguintes questões:

- A CEB somente terá disponibilidade para atender ao empreendimento após implantação da nova Subestação Samambaia Oeste ou após implantação da nova Subestação Taguatinga Norte, conforme previsto em seu (PDD).

- Além da implantação das novas subestações, será necessária a implantação de infraestrutura de redes de distribuição de energia elétrica para atendimento ao novo Setor

- Poderá ser necessária a destinação de áreas para instalação de novas estações transformadoras de energia dentro da poligonal do novo parcelamento. Dependendo da montante da carga, do tipo de ligação a ser solicitada e da destinação ocupacional do novo setor, após envio do projeto à CEB.

- Foi verificada a existência de interferências da poligonal com as redes de energia elétrica da CEB e de iluminação pública, além da existência de uma linha de transmissão de Furnas Centrais Elétricas próximos ao limite da área.

- Destaca a necessidade de atendimento às distâncias mínimas de segurança entre as edificações e redes elétricas e ainda à observância de espaços suficientes que permitam a implantação das redes em obediência à Lei Federal de Acessibilidade.

- Ressalta a necessidade de licenciamento ambiental pelo empreendedor, para a implantação definitiva das redes da Companhia.

O Projeto de Regularização Fundiária do Setor Habitacional Sol Nascente prevê a destinação de área para subestação transformadora de energia no Trecho 3, que será licenciada, aprovada e registrada em Cartório pelo Poder Público. Quanto às interferências, a CEB informou que a proposta de parcelamento urbano do Setor Habitacional Sol Nascente não interfere com a linha de transmissão de alta tensão de Furnas Centrais Elétricas.

Conforme correspondência recente – setembro de 2013, a CEB encaminhou ao IBRAM, cópia dos projetos elétricos, já executados, faltando apenas a retirada de postes da rede antiga.

5- Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP)

Em resposta à carta consulta SG – nº. 069/2009 de 18 de março de 2009, a NOVACAP informa pela carta nº. 020/2009 – GAB/DU de 02 de abril de 2009 que existem redes de drenagem pluvial na área do Projeto. A largura das faixas não edificáveis a serem utilizadas, foram definidas em função do diâmetro da tubulação e de sua profundidade. No trecho de rede localizada no Sol Nascente deve ser utilizada largura de 5,00m para cada lado do eixo da canalização.

A Companhia ratifica as informações prestadas em resposta às correspondências SG 084/2009 e a carta nº. 069/2009 em relação às interferências de rede de águas pluviais na área, bem como a largura das faixas não edificáveis a serem utilizadas para o Sol Nascente e Pôr do Sol, por meio dos ofícios nº. 119/2011 – GAB/DU – NOVACAP, de 05 de abril de 2011, nº. 426/2011 – GAB/SO, de 08 de março de 2011 e do nº. 746/2001/PRESI de 29 de abril de 2011.

Foi apensado ao presente processo, o processo nº 391.001.728/2009 onde se encontram o Relatório de Controle Ambiental – RCA, o Plano de Controle Ambiental- PCA e o Plano de Recuperação de áreas Degradadas – PRAD para a implantação de drenagem pluvial dos Setores Habitacional Sol Nascente e Por do Sol.

O projeto referente ao sistema de drenagem pluvial se encontra finalizado e deverá ser implantado com recursos do PAC.

6-  BRASIL TELECOM / OI

Informou por meio da carta CT n°. 106/161/2009 de 06 de abril de 2009 que existe na área interferência de rede telefônica, conforme plantas cadastrais. A empresa destacou a necessidade de serem tomados cuidados, quando das escavações, para que seja preservada a integridade física da rede telefônica.

Em resposta ao ofício nº. 052/2011 – GRUPAR, de 31 de março de 2011, referente à atualização da consulta de interferência de rede da companhia com o projeto de urbanismo do Setor, a OI, por meio da carta n° 072/2011, reitera as informações contidas na carta CT n°. 106/161/2009 de 06 de abril de 2009.

7-  METRÔ DF

Por meio da carta n°. 92/2009, de 09 de abril de 2009, o Metrô/DF encaminhou quadro mostrando onde as redes da NOVACAP foram interceptadas e onde foram feitos os lançamentos. O Metrô/DF alertou que as derivações das redes estão no limite de sua capacidade de carga, não sendo aconselháveis outros lançamentos, em virtude do acréscimo de contribuição de suas bacias, o que poderia acarretar inundações no sistema metroviário.

A informação acima foi considerada e o projeto de drenagem não interferiu nas citadas redes.

Em resposta ao ofício nº. 053/2011 – GRUPAR, de 31 de março de 2011, o METRÔ – DF reitera, por meio da carta nº. 81/2011 – PRE, de 06 de abril de 2011, a posição acerca das informações contidas na carta citada anteriormente.

8- Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF

Em resposta à carta consulta encaminhada pela empresa Saint Germain SG – nº. 067/2009 o DER/DF, pelo ofício nº. 417/2009 – GDG/DER-DF, de 31 março de 2009, informa que se encontra inserida na área do Projeto a rodovia VC-311. Esta rodovia pertence ao Sistema Rodoviário do Distrito Federal (SRDF), sob a responsabilidade e jurisdição do 3º Distrito Rodoviário do DER-DF. As faixas de domínio das rodovias do SRDF são classificadas em 4 grupos. A VC-311 encontra-se no Grupo IV, com faixa de domínio de 40,00 metros, simetricamente divididos em relação ao eixo desta via.

O Projeto Urbanístico da ARIS Sol Nascente – Trecho 02 respeita a faixa de domínio da VC-311.

V- ASPECTOS AMBIENTAIS

Por ser considerada uma área de grande sensibilidade ambiental, a regularização da ocupação urbana consolidada no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 02 exige cuidados especiais e o estabelecimento de diretrizes específicas para o local, pois o meio natural já se encontra bastante antropizado, com devastação das matas de galeria em alguns pontos, depósitos de lixo e entulho ao longo das vias de terra, deterioração da qualidade dos recursos hídricos, desestabilização dos solos, dentre outras ações predatórias.

Visando atender às necessidades de proteção ambiental das áreas ambientalmente sensíveis, a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, por meio das observações, especificações, exigências e orientações constantes no Termo de Referência e anexos do Edital de Tomada de Preços nº 004/2.006, contratou a empresa PROGEA Engenharia e Estudos Ambientais, em outubro de 2006, para elaborar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo Relatório do Impacto Ambiental (RIMA) das Bordas da Ceilândia. O estudo também contempla a exposição das áreas que deverão ser objeto de futuros Planos de Recuperação de Áreas Degradadas – (PRAD).

A realização do EIA/RIMA para esse local decorre da necessidade de atendimento às exigências estabelecidas na Resolução CONAMA nº 001/86, retificada e complementada pela Resolução CONAMA nº 237/97, na lei n° 041/89 do DF e no decreto n° 12.960, de 28 de dezembro de 1990. O PDOT/2009 em seu Título II, Capítulo II, estabelece as diretrizes setoriais para o Meio Ambiente e deverá ser considerado quando das intervenções nas áreas de Parques do Projeto que contém Áreas de Preservação Permanente.

O EIA/RIMA – PROGEA teve como principal foco o mapeamento dos danos ambientais causados pela ocupação na área, com destaque para as Áreas de Preservação Permanente (APP’s), indevidamente ocupadas e degradadas, e a proposição de cenários alternativos para as ocupações com a minimização dos danos causados. Foi o balizador do desenvolvimento do Projeto de Urbanismo da ARIS Sol Nascente Trecho 02.

O EIA/RIMA - PROGEA estabeleceu os aspectos ambientais restritivos à ocupação urbana e considerou quatro cenários de ocupação.

- Cenário 1: sem intervenção do Poder Público, as ocupações permaneceriam como estão;

- Cenário 2: focado na legislação ambiental e urbanística nos seus aspectos mais restritivos, indicando a remoção dos condomínios;

- Cenário 3: cenário social, com restrição de ocupação na faixa de 100 metros da Borda de Chapada;

- Cenário 4:  também  um cenário social, porém com restrição de ocupação na faixa de 30 metros da Borda de Chapada.Este foi o cenário apontado pelo  EIA/RIMA – PROGEA.

A PROGEA recomendou que fosse adotado o cenário 4. No entanto, com o intuito de respeitar as restrições ambientais da área sob o ponto de vista da precaução, o IBRAM estabeleceu que o Projeto de Regularização Fundiária adotasse o cenário 3.

Os aspectos abordados no EIA/RIMA serão apresentados pela empresa que o elaborou, sendo os principais aspectos sintetizados a seguir:

V.1 – Zoneamento Ambiental e Hidrográfico

Com base no Mapa Ambiental do DF, a área se insere na APA do Planalto Central  - criada por meio do Decreto Presidencial de 10 de janeiro de 2002.

O local está contido ainda na região Hidrográfica do Paraná, Bacia Hidrográfica do Rio Descoberto e unidade hidrográfica Melchior/Belchior, na microbacia do Córrego Lagoinha.

V.2 - Aspectos ambientais restritivos à ocupação

Considerando-se os riscos existentes, o EIA/RIMA recomendou manter as edificações existentes com o máximo afastamento possível da encosta, além de providenciar a canalização dos esgotos e possibilitar a infiltração não concentrada da água de chuva, o que aliviaria a drenagem de águas pluviais e possibilitaria a manutenção do equilíbrio hídrico da região.

O Cenário 3 do Estudo Ambiental apresenta as restrições dentro de um zoneamento da região em termos de fragilidade ambiental que considerou aspectos legais, físicos e bióticos.

As restrições apontadas foram as seguintes:

- Áreas de Preservação Permanente

O Estudo ambiental instrui que nas Áreas de Preservação Permanente – APP’s, as ocupações sejam removidas.

O Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 02 possui APP’s de cursos d’água do córrego do Meio e córrego do Pasto, com faixas mínimas de proteção de 30 metros, e APP’s de nascentes com faixas mínimas de proteção de 50 metros de raio a partir da nascente.

Nestas áreas, onde a ocupação urbana não é possível, segundo as normas ambientais vigentes, foram criados parques com objetivo de preservar e recuperar estes espaços.

Além dessas áreas de APP, O EIA/RIMA verificou a ocorrência de APP de chapada (Resolução CONAMA 302/2002), estabelecendo a necessidade de uma faixa de proteção, de 30 metros, a partir da linha de ruptura do relevo. Porém, o IBRAM adotando medidas de precaução, recomendou a aplicação de uma faixa de 100 metros, conforme definido no cenário 3.

Parques

O projeto de regularizaão do Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 02 propõe a criação de 4 parques: 02 parques lineares com a função de proteger as áreas com fragilidade ambiental e de Preservação Permanente, identificadas pelo EIA/RIMA, e 02 parques urbanos como forma de garantir a comunidade local espaços de qualidade para lazer e convivência ao ar livre.

Os parques lineares têm a função de corredores ecológicos interligando as diversas áreas de fragilidade e de proteção ambiental com as áreas adjacentes, possibilitando assim o livre trânsito entre as áreas protegidas e consequente troca entre as espécies do ecossistema local. A ciclofaixa da avenida de contorno margeia estes parques.

O parque linear do Meio faz divisa entre os Trechos 01 e 02 do Setor Habiacional Sol Nascente, sendo o parque com maior área lindeira em relação aos dois parcelamentos em sua extensão longitudinal. O Parque ganhou este nome devido ao Córrego do Meio que tem sua Área de Proteção Permanente - APP dentro da poligonal prevista para a unidade de conservação.

O parque linear do Pequizeiro faz divisa entre os Trechos 02 e 03 do Setor Habitacional Sol Nascente e ganhou este nome devido ao córrego do Pequizeiro que tem parte de sua Área de Proteção Permanente - APP dentro sua poligonal.

Foram propostos mais dois 2 parques urbanos, que devem propiciar lazer e recreação aos habitantes do setor, assim como uma apropriação social do espaço público voltados principalmente à prática de atividades recreativas, culturais, esportivas, educacionais e artísticas.

Estes dois parques urbanos são denominados Parque Urbano 01 (localizado entre o Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente e o Parque Linear Pequizeiro) e Parque Urbano 02 ,localizado na quadra 202.

| PARQUES DA ARIS SOL NASCENTE TRECHO 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARQUE | ÁREA TOTAL (m²) | ÁREAS “NON-AEDIFICANDI” | ÁREA ÚTIL |
| Parque Linear do Meio | 274.680,03 | 166.947,67 | 107.732,36 |
| Parque Linear Pequizeiro | 286.119,69 | 161.716,50 | 124.403,19 |
| Parque Urbano 1 | 16.254,91 | - | 16.254,91 |
| Parque Urbano 2 | 25.398,20 | - | 25.398,20 |
| TOTAL | 602.452,83 | 328.664,17 | 273.788,66 |

As unidades de conservação destinadas a parques deverão prever uma interligação entre as áreas remanescentes de vegetação nativa do Cerrado caracterizada nestas áreas, promovendo condições apropriadas de recursos e condições ambientais para a reprodução e sobrevivência das espécies da fauna e flora local.

Para garantir a taxa de sobrevivência das espécies animais e vegetais fica vedada a construção de muros e outros obstáculos entre as unidades de conservação conforme legislação pertinente, em atendimento ao licenciamento ambiental já emitido para o parcelamento urbano adjacente – Trecho 1.

As unidades de conservação criadas pelo projeto de regularização e destinadas a parques deverão ser gerenciadas e monitoradas pelo órgão ambiental competente. Os parques urbanos criados pelo projeto de urbanismo serão gerenciados pelo Governo do Distrito Federal.

- Gleissolo – solo hidromórfico

Nas áreas onde foi identificada a presença de gleissolo é desaconselhável a ocupação urbana, por apresentar instabilidade mecânica.

No Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 02, as ocupações existentes em áreas com este tipo de solo deverão ser removidas. A incidência deste tipo de solo no Trecho 02 está localizada, em sua grande, parte na área destinada ao Parque Linear do Meio e uma pequena parcela na área destinada ao Parque Urbano 02, conforme informações contidas no mapa pedológico e de restrições físico-ambientais do EIA/RIMA Bordas de Ceilândia.

| FONTE: Progea – Engenharia e Estudos Ambientais - 2006 |  |
| --- | --- |

- Área de Bordas de Chapada

Para a área de Bordas de Chapada, também considerada como APP, que incide no Trecho 2 do Sol Nascente, foi adotada uma faixa de restrição de 100 metros .

No trecho 2, essa áreas correspondem a uma pequena porção, incorporada ao Parque Linear do Meio.

V.3 - Medidas de Mitigação e Controle ambiental

Com relação às medidas de mitigação e controle ambiental, o EIA/RIMA – PROGEA indicou que o Projeto de Regularização Fundiária incorporasse algumas recomendações, visando diminuir os riscos de processos erosivos, evitar ou diminuir a contaminação dos solos e dos recursos hídricos, proibir qualquer tipo de lançamento de efluentes de esgotos e fossas diretamente sobre o solo ou na água, promover Programas de Educação Ambiental,delimitar e sinalizar as áreas de preservação permanente, impedindo o uso e ocupação inadequada desses espaços protegidos, manter a permeabilização das áreas de recarga de aquíferos, recuperar as áreas de preservação permanente de mananciais e contribuir com a recuperação das erosões existentes, plantando-se árvores, arbustos e herbáceas em suas cabeceiras e trechos de instabilidade de solo, entre outras.

VI – ASPECTOS URBANÍSTICOS

Considerando tratar-se de um relato visando ao licenciamento ambiental corretivo, de uma área já ocupada, cuja regularização prevê a implantação de um projeto de parcelamento urbano já elaborado, é de suma importância destacar os aspectos urbanísticos que envolvem tal regularização e que serviram de embasamento ao desenvolvimento do projeto de regularização fundiária, urbanística e ambiental. Estes aspectos foram obtidos do Memorial Descritivo do Projeto,e descritos a seguir.

A planta geral do projeto corresponde ao Anexo I do presente relato.

VI.1 - Zoneamento em relação ao Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT/2009) – Lei Complementar n° 803/2009:

De acordo com o macrozoneamento do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – Lei Complementar nº 803/2009, o Trecho 2 do Setor Habitacional Sol Nascente encontra-se em Zona Urbana de Expansão e Qualificação (ZUEQ), inserida na Unidade de Planejamento Territorial IV – Oeste, da Macrozona Urbana. O parcelamento urbano é considerado como Área de Regularização de Interesse Social - ARIS Sol Nascente – Trecho 2.

O PDOT/2009 estabelece que a Zona Urbana de Expansão e Qualificação é composta por áreas propensas à ocupação urbana, predominantemente habitacional, e possuem relação direta com áreas já implantadas. Esta zona também é composta por assentamentos informais que necessitam de intervenções visando à sua qualificação.

A ZUEQ apresenta média densidade demográfica, que varia de 50 hab/ha (cinqüenta habitantes por hectare) a 150 hab/ha (cento e cinqüenta habitantes por hectare.

Uma das estratégias de regularização fundiária disposta no PDOT/2009 (Título III, Capítulo IV, Seção IV) é a adequação dos assentamentos preexistentes às prerrogativas legais, por meio de ações prioritárias visando à garantia do acesso à moradia, o desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o meio ambiente equilibrado.

A condição de Área de Regularização de Interesse Social e o tratamento como Zona Especial de Interesse Social – ZEIS para todo Setor Habitacional foram estabelecidos pela Lei Distrital n° 785/2008, sendo referendados pela Lei Federal nº 10.257, de 10 de junho de 2001 - Estatuto da Cidade. Esse instrumento tem como objetivo a regularização fundiária de assentamentos informais ocupados, predominantemente, por população de baixa renda.

Outro importante instrumento de política urbana norteador na regularização urbanística e fundiária de assentamentos informais é a Lei Federal nº 11.977/09, de 07 de julho de 2009. Esse marco legal estabelece um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas e ambientais visando à regularização de assentamentos de interesse social, utilizados para fins de moradia, localizados em áreas públicas ou privadas.

A Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012, que atualiza a Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras providências, não afetaram a área em análise.

VI.2 - Parâmetros básicos de uso e ocupação do solo

O Anexo - VI do PDOT/2009 estabelece os parâmetros urbanísticos básicos norteadores ao projeto de regularização urbanística e fundiária das Áreas de Regularização de Interesse Social – ARIS, inseridas em setores habitacionais.

Vale ressaltar que o PDOT/2009 define os parâmetros urbanísticos gerais para regularização do Setor Habitacional Sol Nascente, porém, no parágrafo único do artigo 131 consta que em casos de situações especiais, considerando-se a realidade consolidada até a data de sua publicação, os índices urbanísticos para as áreas de regularização poderão ser ajustados, mediante estudos ambientais e urbanísticos específicos, desde que aprovados pelos órgãos legalmente competentes.

A tabela abaixo apresenta os parâmetros da Área de Regularização de Interesse Social Sol Nascente (21.S-1) - Setor Habitacional Sol Nascente.

| FERCAL, MESTRE D'ARMAS, ARAPOANGA, APRODARMAS, VALE DO AMANHECER, SOL NASCENTE, ÁGUA QUENTE E RIBEIRÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área de Regularização | Tamanho dos lotes Residenciais (m²) |  | USOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Coeficiente de aproveitamento básico |  |  |  |  |  | Coeficiente de aproveitamento máximo |  |  |
|  | Máximo | Mínimo | R ≤ 200m² | R > 200m² | C | I | Ind | M | C | M | R |
| Área de Reg. Interesse Social - ARIS | 500 | 88 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |

Legenda:

R-Residencial - C-Comercial - I-Institucional - M-Mista - CH-Chácara - Ind-Industrial - EU-Equipamento Urbano - EC-Equipamento Comunitário - ELUP-Espaço Livre de Uso Público

Os parâmetros específicos de controle do uso e da ocupação do solo para o Trecho 2 do Setor Habitacional Sol Nascente estão definidos no Memorial Descritivo – MDE, do projeto de parcelamento urbano desenvolvido pela Saint Germain.

Essas normas foram estabelecidas em atendimento ao disposto nas legislações ambientais e urbanísticas vigentes, buscando atender às restrições ambientais mostradas no EIA/RIMA quanto a não ocupação de áreas protegidas por lei. O estabelecimento de normas de uso e ocupação mais restritivas para as novas unidades imobiliárias criadas pelo projeto de parcelamento urbano partiu das exigências contidas no licenciamento ambiental emitido pelo órgão competente para o Trecho 01, localizado do mesmo Setor Habitacional.

VI.3 -  Dimensão das unidades imobiliárias e quantitativo por uso

O Setor Habitacional Sol Nascente - Trecho 02 conterá 6.510 unidades imobiliárias, entre existentes a serem regularizadas e a serem criadas (novas). O Quadro abaixo apresenta o quantitativo de unidades imobiliárias do Projeto de Regularização Fundiária, por tipologia de uso do solo.

| QUANTITATIVO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| USO DO SOLO | REGULARIZADAS | NOVAS | TOTAL |
| Residencial habitação unifamiliar – (R) | 3.912 | 2.192 | 6.104 |
| Residencial multifamiliar ou habitação coletiva – (HC) | - | 17 | 17 |
| Comercial – (C) | - | 12 | 12 |
| Misto habitação unifamiliar e prestação de bens e serviços – (M) | 189 | 103 | 292 |
| Misto habitação unifamiliar e indústria de pequeno Porte – (M1) | 4 | 26 | 30 |
| Lotes de média restrição – (L1) | - | 6 | 6 |
| Posto de lavagem e lubrificação – (PLL) | - | 2 | 2 |
| Templo religioso e Assistência Social – (T/AS) | 6 | 1 | 7 |
| Coletivo ou institucional – (I) | - | 9 | 9 |
| Equipamento público comunitário – (EC) | 1 | 28 | 29 |
| Equipamento público urbano – (EU) | - | 2 | 2 |
| TOTAL | 4.112 | 2.398 | 6.510 |

O Projeto de regularização ainda contém 17 praças públicas, 2 parques urbanos e 2 parques lineares. Nos parques existem faixas “non aedificandi” correspondentes às Áreas de Preservação Permanente.

VI.4 -  Densidade demográfica

A densidade demográfica para o Setor Habitacional Sol Nascente foi estabelecida pelo PDOT/2009 em seu Anexo III – Mapa 05, como densidade média (de 50 a 150 habitantes por hectare).

Para obtenção do cálculo da densidade populacional e número de habitantes total em toda área do projeto foi utilizado o índice médio de moradores por domicílio, conforme Pesquisa Censitária realizada pela empresa Saint Germain, de 3,71 habitantes por unidade imobiliária.

Somando-se os quantitativos, pelas diferentes tipologias de usos existentes no Projeto de parcelamento onde se prevê o uso residencial, chega-se à população total estimada em 30.295 habitantes para o Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 02.

A área total da poligonal do Projeto é de 300,736 hectares. Com a população total estimada em 30.295 habitantes e uma área de projeto de 300,736 hectares chegaremos a uma densidade demográfica de 100,739 habitantes por hectare, portanto, dentro do limite estabelecido pelo PDOT/2009, quanto à densidade: entre  50 e 150 habitantes por hectare.

VI.5 - Proporção entre equipamentos públicos comunitários , equipamentos públicos urbanos e espaços livres de uso público

O projeto de regularização propõe áreas destinadas a Equipamentos Públicos Comunitários (EC), Equipamentos Públicos Urbanos (EU), praças e as áreas passíveis de utilização inseridas em parques. Estas áreas somadas chegam a um total de 425.807,96 m² (quatrocentos e vinte e cinco mil oitocentos e sete vírgula noventa e seis metros quadrados) que corresponde a 14,16% da área total da Poligonal da ARIS Sol Nascente Trecho 02. As áreas “non aedificandi” dos Parques Lineares não entraram no cálculo acima.

Segundo o Anexo II – Tabela 2A (Setores Habitacionais de Regularização) do PDOT/2009, o percentual mínimo para as áreas destinadas à implantação de equipamentos urbanos e comunitários, bem como os de espaços livres de uso público, incluídas as áreas verdes é de 10%. Portanto, o Projeto atende ao parâmetro urbanístico estipulado.

No Anexo II deste relato se encontram assinaladas as áreas destinadas a EPC.

VI.6 - Sistema Viário e acessibilidade

Com o objetivo de preservar as ocupações consolidadas, integrando as estruturas viárias urbanas existentes do setor com a malha viária regular da Ceilândia, a proposta do sistema viário foi organizada e hierarquizada de forma a facilitar a circulação e o acesso da comunidade envolvida na regularização da região.

A integração com a malha viária regular da Ceilândia foi reforçada, pois já existia a rodovia vicinal VC-311 que servia de acesso às ocupações existentes no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 02, como também era utilizada como via de integração entre a cidade de Ceilândia e a rodovia DF- 180.

A Via VC-311 será interligada à Av. Hélio Prates, de forma a integrar o denominado Corredor Oeste, onde se prevê a priorização de transporte público coletivo, conforme assinalado no Anexo IV.

Para contenção do crescimento da malha urbana e como forma de proteção ambiental das áreas destinadas aos parques e suas respectivas APP’s foi criada uma via de contorno, com estrutura de via arterial. Isto ajudará a distribuir o fluxo de veículos no parcelamento à medida que esta via fará a ligação entre diferentes áreas. Junto a esta via foi definido uma ciclofaixa, que percorrerá as margens dos parques.

As vias do projeto foram hierarquizadas, de forma a organizar e distribuir o fluxo de veículos e pedestres. Novas quadras foram criadas, promovendo a relação entre as áreas existentes e aquelas anteriormente isoladas.

Foram previstos estacionamentos públicos no parcelamento, geralmente localizados próximos aos lotes destinados a uso misto e aos destinados a Equipamentos Públicos Comunitários (EC) e Equipamentos Públicos Urbanos (EU). Junto a esses pontos e em toda proposta do parcelamento foram criadas rampas, faixa de pedestres e faixas de pedestres elevadas. Foram garantidas vagas especiais para portadores de deficiência e para idosos.

O Anexo III do presente documento apresenta detalhe de acessibilidade, tomado como exemplo do que foi projetado.

Foram adotados, em todo o projeto, vias de uso compartilhado entre veículos e pedestres, com o objetivo de reduzir o número de remoções, já que não havia largura suficiente entre as ocupações existentes para a previsão de calçadas e vias adequadas, em atendimento a legislação vigente. Nestes locais, para garantir a acessibilidade e a mobilidade, foram previstas faixas de 80 cm de ambos os lados das vias, onde a passagem é preferencial ao pedestre, conforme  pranchas de detalhes que compõem o projeto. Nas vias mais estreitas essa faixa esta prevista em apenas um dos lados.

No encontro das vias compartilhadas com as demais vias do Projeto foi previsto um platô na cor amarela e no nível da calçada, como forma de alerta aos motoristas de que esta se entrando em área compartilhada com pedestre.

A ciclofaixa não foi pensada apenas em relação à mobilidade e acessibilidades, já que a bicicleta, além de ser um importante meio de transporte, ainda é um esporte e uma forma de lazer. Acredita-se que sua presença ao longo dos parques acompanhando a via Contorno é uma maneira de promover o uso aos mesmos, fazendo com que a comunidade local se aproprie destas áreas e contribua com sua preservação.

VI.7 – Relocação de Moradores

De acordo com a Pesquisa Censitária realizada foram cadastradas no Sol Nascente Trecho 02, 5.021 (cinco mil e vinte e uma) unidades imobiliárias. O número de pessoas cadastradas que residem no local, conforme a referida pesquisa é de 14.973 (quatorze mil novecentos e setenta e três) habitantes.

Devido às condicionantes físicos ambientais e às restrições de projeto, um número de 856 cadastros deverão ser removidos e as famílias relocadas dentro da área do próprio Setor Habitacional Sol Nascente. A lista com os cadastros a serem relocados, identificados conforme os dados da pesquisa censitária, cadastramento e selagem se encontra no Memorial Descritivo do projeto.

Vale ressaltar que, se considerarmos o novo Código Florestal, torna-se viável a realização de estudo ambiental complementar visando à verificação de aplicabilidade, no empreendimento ora em análise, dos dispositivos legais constantes da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa.

VII – Histórico do Processo

O presente processo teve início com o ofício da DITEC/TERRACAP, de 16/08/2007 (fl.01), por meio do qual a TERRACAP encaminhou ao IBAMA o requerimento da Licença Prévia para a regularização das ocupações nas Bordas da Cidade de Ceilândia, oportunidade em que solicitou a ratificação do Termo de Referência para a contratação do EIA/RIMA necessário (fls. 15 a 55).

Os produtos oriundos do EIA/RIMA foram encaminhados ao IBAMA, pra análise, em janeiro, maio e agosto de 2007.

Em 27 de agosto de 2007 (fl.73), a CAESB solicitou ao IBAMA que fosse verificada a possibilidade de se proceder ao licenciamento ambiental da 1ª etapa do empreendimento, em caráter provisório, considerando que o mesmo foi contemplado com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.

Em outubro de 2007, a SEDUMA enviou o ofício nº 3201/2007 ao IBAMA, tendo como anexo a exposição de motivos para a elaboração de um TAC para áreas ocupadas por diversos parcelamentos, incluindo o Sol Nascente e Por do Sol, conforme acordado em reunião realizada na CAESB ( fls. 134 a 142).

O TAC nº 03/2008-IBAMA/DF (fls. 265 a 279) firmado em 24 de abril de 2008, teve como objeto principal o licenciamento ambiental dos sistemas provisórios de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, pavimentação, fornecimento de energia elétrica e iluminação pública, entre outros, de acordo com os projetos que seriam apresentados pelos compromissários – Governador do DF, CAESB, NOVACAP, ADASA, CODHAB, TERRACAP, CEB e SLU, tendo como testemunhas a SO, SEDUMA, SUDESA.

Fora também objeto do TAC, a adoção de ações concretas no sentido de promover a fiscalização, desobstrução, e recuperação das APPs, e, a regularização fundiária, ambiental e urbanística do Setor.

Em maio de 2008, a CAESB, enviou ao IBAMA requerimento para emissão de LI para a implantação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário (fl. 410) apresentando, para tal, os projetos das redes, acompanhados pelas ARTs, cronogramas, memoriais descritivos e demais documentação.

Da mesma forma, a NOVACAP enviou o ofício nº 262/2008-ASMAM, de 25 de julho/2008 ao IBAMA, solicitando a concessão da LI para a implantação do sistema de drenagem pluvial.

O processo passou a tratar, então, de exigências do IBAMA quanto às solicitações, relatórios de acompanhamento do TAC, vistorias e relatórios em função de ocupações em áreas de risco, envio de documentação técnica ao IBAMA visando sanar as pendências elencadas, etc.

O Instituto Chico Mendes foi consultado em janeiro de 2009, pelo IBAMA (ofício nº 10/2009 – fl. 1094), acerca do licenciamento ambiental para implantação do sistema de drenagem pluvial para o setor, e, se manifestou favoravelmente à emissão da mesma, conforme conclusão do parecer, à fl. 1107 e 1108, e Autorização n° 002/2009 – fl. 1123. Posteriormente, o mesmo Instituto concedeu a Autorização Ambiental nº 08/2012/APAPC, autorizando especificamente o licenciamento ambiental do trecho 2 do Setor (fl. 4477 e 4478).

Por se tratar de área inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central o licenciamento ambiental foi solicitado pela TERRACAP ao IBAMA. Porém, o decreto s/n de, 24 de abril, de 2009 delegou a competência do licenciamento ambiental deste parcelamento urbano ao IBRAM.

Conforme ofício 54/2010-GRUPAR, à folha 1378, foi encaminhado ao IBRAM o Parecer Técnico nº 57/2010-GRUPAR, de 08/04/2010, com manifestação favorável à emissão da Autorização Ambiental, em caráter corretivo, para a implantação das redes de infraestrutura de saneamento básico dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial da ARIS Por do Sol e Sol Nascente, incluindo as condicionantes, exigências e restrições que deveriam constar da referida autorização.

Foram emitidas, então, pelo IBRAM, autorizações ambientais para todo o Setor Habitacional autorizando obras emergenciais, conforme se destaca a seguir:

- Autorização Ambiental nº 030/2010 – IBRAM, de 20 de abril de 20110 (fls. 1421 e 1422) que permite a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – (CAESB), contratar obras de saneamento básico, em caráter emergencial, especificamente, para ARIS PÔR DO SOL E ARIS SOL NASCENTE, localizadas nas Bordas da Ceilândia, Região Administrativa de Ceilândia – RA IX,e

- Autorização Ambiental nº 031/2010 – IBRAM, que permite Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – (NOVACAP), contratar obras de saneamento básico, em caráter emergencial, especificamente, para ARIS PÔR DO SOL E ARIS SOL NASCENTE, localizadas nas Bordas da Ceilândia, região Administrativa de Ceilândia – RA IX.

O EIA/RIMA finalizado foi enviado ao IBAMA para compor o processo ambiental no órgão e, após análise por parte do GRUPAR, foi marcada a audiência pública para o dia 16/12/2010, realizada no SESC Ceilândia.

Em 04/01/2011 a TERRACAP encaminhou a degravação e a lista de presença da mencionada audiência – fls. 3820 a 3853.

O referido EIA está anexado aos autos às fls. 1462 a 2730.

De acordo com a informação Técnica 65/2011-GELAM/DILAM/SULFI-IBRAM, de 4/3/2011, o EIA/RIMA não apresentava informações suficientes para o prosseguimento do processo de licenciamento, tendo sido solicitada a apresentação das complementações e atualizações elencadas (fls. 3008 a 301100).

O relatório complementar referente ao EIA/RIMA foi encaminhado ao IBRAM em março de 2011 e está acostado às fls. 3035 a 3083.

Com o intuito de dar continuidade ao processo de licenciamento ambiental, a NOVACAP encaminhou ao IBRAM o projeto de infraestrutura de drenagem pluvial tanto do Sol Nascente – trechos II e III quanto do Por do Sol – fls. 3085 a 3259.

Em resposta ao Ofício 400.000.035/2011-SULFI/IBRAM, a CAESB encaminhou ao IBRAM o Relatório Técnico acostado às fls. 3265 a 3278, que discorre sobre a viabilidade de atendimento aos setores Por do Sol e Sol Nascente, merecendo destaque os trechos a seguir:

- Sistema de abastecimento de água: “o abastecimento da região será pelo sistema Rio Descoberto, através do reservatório de Ceilândia RAP-CE1. O Setor Habitacional Sol nascente será alimentado por uma interligação na própria adutora – ADT-C20.”

- Sistema de esgotamento sanitário: nesse parecer não há informações conclusivas quanto ao sistema de esgotamento sanitário, no entanto, à fl. 3482, a CAESB informa que “os esgotos coletados no setores serão transportados até à Estação de Tratamento de Esgotos – ETE Melchior, que se encontra em funcionamento e possui capacidade suficiente para atender o acréscimo de volume e carga orgânica decorrente do empreendimento.

Da mesma forma, a CEB encaminhou resposta ao ofício nº 400.000.034--SULFI/IBRAM, informando que a CEB poderá atender ao empreendimento após a implantação da nova subestação Samambaia Oeste ou após a implantação da nova Subestação Taguatinga Norte.

Em 15 de março de 2011, a TERRACAP enviou ao IPHAN o Relatório de Levantamento Arqueológico e Cultural para o parcelamento de solo denominado Bordas de Ceilândia, relatório este aprovado pelo Centro Nacional de Arqueologia/IPHAN, conforme despacho anexo à fl. 3310.

A CODHAB remeteu o projeto de Parcelamento Urbano do Trecho 1 ao IBRAM, que após análise, o submeteu ao CONAM.

Em 28 de março de 2011 ocorreu a vigésima terceira reunião do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM/DF, que aprovou por unanimidade o licenciamento corretivo para o referido trecho -Trecho 1.

Foi emitida, então a LI nº 07/2011, de 30 de março de 2011, com validade pelo período de 04 (quatro) anos – fls. 3517 a 3528.

Em abril de 2011, a ASMAM/NOVACAP, enviou ao IBRAM cópia da outorga da ADASA (fls. 3531 a 3534), atinente ao lançamento de águas pluviais na Sub-bacia do rio Melchior, em nove pontos de lançamento, considerando haver necessidade do uso do recurso hídrico para a implementação urbanística do Setor Habitacional Sol Nascente. Foi acostado também ao processo – fl. 4356, despacho da ADASA definindo a localização dos nove pontos de lançamento, acompanhados pelos respectivos projetos de drenagem pluvial – fls. 4361 a 4403.

De acordo com o ofício nº 1764/2011-PRESI/TERRACAP, foi enviado ao IBRAM a versão final do EIA/RIMA, atendendo a diversas solicitações de complementações por parte do Instituto – fls. 3868 a 3945.

Em setembro de 2011, a CODHAB encaminhou ao IBRAM, o Projeto de Urbanismo, cosubstanciado pelas plantas de Parcelamento Urbano – URB-RP 91/10 e Memorial Descritivo – MDE-RP 91/10, referente ao Trecho 2 do Setor Habitacional Sol Nascente, para subsidiar a análise e emissão de licenciamento ambiental( fls. 3947 a 4018).

Em 06 de dezembro de 2011 ocorreu a 98ª reunião ordinária do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN, que aprovou por unanimidade o Projeto Integrado de Regularização do Setor Habitacional Sol Nascente – Trechos 1 e 2, por meio da Decisão nº 12/2011.

Por meio da Informação Técnica nº 06/2012-GELOI/COLAM/SULFI/IBRAM, foi realizada a avaliação das complementações do EIA/RIMA e analisada a viabilidade de emissão de LI Corretiva para o Trecho 2 do Setor Habitacional Sol Nascente. A mencionada informação técnica se encontra acostada à fls.4026 a 4092, e após avaliar as complementações exigidas, técnicos do IBRAM concluíram que a ocupação do Trecho 2 do Setor Habitacional Sol Nascente è passível de receber a Licença de Instalação - LI Corretiva, desde que se cumpra o estabelecido no EIA/RIMA para a área além do atendimento aos dispositivos constantes da já citada Informação Técnica, especificamente o Item VIII – correspondente às 119 condicionantes, exigências e restrições, acostado aos autos às fl. 4017 a 4092 e anexo ao presente relatório – Anexo V.

Em 27 de abril de 2012, a CODHAB enviou ao IBRAM o Projeto de Urbanismo, revisado,referente ao Trecho 2 do Setor Habitacional Sol Nascente, esclarecendo que a diferença entre o projeto revisado e aquele encaminhado anteriormente se refere apenas a alterações de desenho, tendo em vista a interferência com rede de águas pluviais. São elas: definição de áreas non aedificandis no interior das áreas especiais, 2,3,4 e 5, e divisão do conjunto B em dois – conjuntos B e C, ambos na Quadra 100; eliminação de praça contígua a outra área pública, na Quadra 105, com a ampliação no número de lotes do com junto H ( fls. 4296).

Essas alterações não comprometem o projeto, uma vez que os percentuais exigidos por lei não foram afetados.

Em maio de 2013, o processo foi direcionado ao GRUPAR, dando margem à Informação Técnica nº 007/2013, ressaltando que já existia parecer favorável à emissão da LI Corretiva para o Trecho 2, mencionando haver peças do processo que ainda não constavam do processo.

Após minuciosa análise, consta na referida Informação Técnica o posicionamento favorável à emissão da Licença de Instalação Corretiva para o trecho 2 – fl.4495.

Em 03 de setembro de 2013, o IBRAM remeteu os autos à CODHAB para inclusão de informações complementares ao Projeto Urbanístico, visando subsidiar a análise técnica ambiental, notadamente com relação aos projetos de infraestrutura, equipamentos públicos, e plano de ocupação.

Em 04 de setembro de 2013, a CODHAB enviou ao IBRAM as complementações solicitadas – arquivo digital do projeto de parcelamento urbano (fl.4503), planta geral do projeto de drenagem pluvial (fl. 4512), projeto de energia elétrica (fl. 4514 a 4517), arquivo digital com projeto e descritivo técnico do sistema de esgotamento sanitário( fls. 4518 e 4519) e o projeto básico de rede de distribuição de água( fls. 4520 a 4599).

A Coordenação de Licenciamento Ambiental acolheu a Informação Técnica nº 06/2012-GELOI/COLAM/SULFI, que opina de forma favorável à emissão de LI Corretiva para o Trecho 2 do Setor Habitacional Sol Nascente, ressalvando que as condicionantes, exigências e restrições deverão ser compiladas pela Superintendência de Licenciamento e Fiscalização ao emitir a referida LI.

O IBRAM enviou o processo à SEMARH, com vistas ao CONAM, para que se pronunciasse a respeito.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Considerando que a regularização de parcelamentos do solo é de interesse público, nos termos do artigo 53-A da Lei Federal no 6.766/79 e que o Setor é tratado como um Setor de Regularização no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF (PDOT/09);

Considerando que de acordo com o art. 74 do PDOT/09:

A Zona Urbana de Expansão e Qualificação é composta por áreas propensas à ocupação urbana, predominantemente habitacional, e que possuem relação direta com áreas já implantadas, (...), sendo também integrada por assentamentos informais que necessitam de intervenções visando a sua qualificação;

Considerando que o Projeto de Regularização Urbanística e Fundiária do Setor Habitacional Sol Nascente - Trecho 02 está amparado legalmente pelos instrumentos de política urbana dispostos na Lei Federal nº 10.257/2001 que dispõe sobre o Estatuto da Cidade, no Plano Diretor de Ordenamento Territorial aprovado pela Lei Complementar nº 803/2009 e no Termo de Ajustamento de Conduta n°002/2007, firmado entre o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o Governo do Distrito Federal, em 30 de maio de 2007;

Considerando que a densidade demográfica do projeto está de acordo com o que estabelece o PDOT/2009;

Considerando que o projeto atende ao percentual de áreas públicas exigido por lei;

Considerando que o EIA/RIMA – PROGEA teve como principal foco o mapeamento dos danos ambientais causados pela ocupação na área, propondo cenário para as ocupações com a minimização dos danos causados, tendo sido o balizador do Projeto de Urbanismo da ARIS Sol Nascente Trecho 02;

Considerando que o IPHAN se pronunciou favoravelmente à concessão da LI para os Setores Habitacionais em questão;

Considerando a capacidade de atendimento com relação ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica, drenagem pluvial e resíduos sólidos pelas empresas de infraestrutura urbana do GDF;

Considerando que foi realizada Audiência Pública para apresentação e discussão do EIE/Rima;

- Considerando os riscos eminentes de doenças graves relacionadas às condições subumanas que os moradores enfrentam na área em tela;

Considerando os impactos positivos decorrentes da implantação dos  subsistemas de saneamento básico, tais como: eliminação de focos de desenvolvimento de doenças; redução de incidência de doenças infecto-contagiosas e parasitas, redução de lançamentos de efluentes não tratados nos cursos d’água, melhoria dos padrões sanitários das residências atendidas;

Considerando que a concepção do projeto de drenagem pluvial prevê a implantação de um sistema composto por unidades básicas, unidades de recarga de aquíferos e bacias de retenção/detenção, atendendo às diretrizes indicadas pelos estudos hidrológicos de forma a amortizar os picos de cheias e evitar inundações;

Considerando que foram emitidas IBRAM autorizações ambientais para todo o Setor Habitacional autorizando obras emergenciais;

Considerando que o Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN, que aprovou por unanimidade o Projeto Integrado de Regularização do Setor Habitacional Sol Nascente – Trechos 1 e 2;

Considerando que não há impedimentos legais no que tange à questão fundiária para que o Licenciamento Ambiental seja emitido;

Considerando que a ADASA emitiu a Outorga Prévia à NOVACAP para lançamento de águas pluviais na área do projeto.

Considerando que o Instituto Chico Mendes se manifestou favoravelmente ao licenciamento ambiental da área;

Considerando que o IBRAM verificou a viabilidade de emissão de LI Corretiva para o Trecho 2 do Setor Habitacional Sol Nascente, desde que incluídas as condicionantes, exigências e restrições elencadas;

Considerando a manifestação favorável do GRUPAR acerca da emissão de licenciamento ambiental corretivo;

- Considerando que o Projeto de Regularização Fundiária apresenta viabilidade ambiental na medida em que respeitou os condicionantes estabelecidos pelo Cenário 03 do EIA/RIMA, apesar de o Setor se encontrar em área de grande sensibilidade ambiental, localizada sobre a APA do Planalto Central e com a presença de Áreas de Preservação Permanentes;

Considerando que, a realização de  estudo ambiental complementar, visando à verificação de aplicabilidade dos dispositivos legais constantes do novo Código Florestal, e do art. 54 da Lei 11.977/2009, esse estudo deverá ser submetido IBRAM para análise e manifestação conclusiva no que diz respeito à manutenção das ocupações existentes em APPs;

- Considerando que a ocupação já existente, sendo inexequível sua remoção total  e que a falta de ações e medidas para regularização fundiária daquilo que é possível, somente acarretará em enormes prejuízos ambientais;

- Considerando que a implantação do Projeto irá promover a melhoria nas condições de sustentabilidade urbana – ambiental e de habitabilidade dos moradores em relação à situação anterior, com a proposição de recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização, restringindo também a ocupação em  áreas de risco e proteção.

VOTO

Voto que o CONAM/DF se pronuncie favoravelmente acerca do licenciamento ambiental corretivo do Projeto de Regularização de Fundiária, denominado Sol Nascente Trecho 2, inserido nas Bordas de Ceilândia/DF, com a consequente emissão da Licença de Instalação - Corretiva a ser concedida em favor da TERRACAP, nos termos do Informação Técnica nº 06/2012-GELOI/COLAM/SULFI/IBRAM, no que diz respeito à condicionantes, restrições e exigências, que deverão ser compiladas pelo IBRAM e incorporadas à referida Licença Ambiental.

Recomendo que a CODHAB encaminhe ao IBRAM estudo ambiental complementar, para que este, com respaldo nos preceitos legais em vigor, verifique a viabilidade de manutenção das ocupações existentes em Àreas de Preservação Permanente;

Recomendo que, com base no Decreto nº 34.211/2013, que dispõe sobre os procedimentos necessários para instalação e adequação de infraestrutura básica nos assentamentos urbanos informais consolidados ou em processo de regularização no Distrito Federal, o GRUPAR  autorize as instalações e adequações de infraestrutura básica provisória que trata o Decreto, mediante análise de Relatório Técnico, a ser elaborado pela CODHAB, atestando o atendimento aos critérios estabelecidos no art. 3º deste Decreto.

Recomendo , por fim, que o presente processo retorne a esse Conselho para manifestação acerca do Licenciamento Ambiental a ser emitido tanto para o Trecho 3 do Setor Habitacional Sol Nascente, quanto para a ARIS Pôr do Sol.

Brasília, 18 de outubro de 2013.

MARISE PEREIRA E. DE MEDEIROS.

CONSELHEIRO RELATOR